|  | Département du NORD Maître d’Ouvrage Commune de TEMPLEUVE Mairie – Avenue Georges-Baratte 59242 TEMPLEUVE Tél. : 03.20.64.65.66 – Fax : 03.20.79.20.32 |
| --- | --- |

Objet du Marché

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPRISE DE TROTTOIRS
RUE HAUTE & RUE DE L’HARDINIERE

D.C.E.

BORDEREAU DES PRIX (B.P.U.) 1.4.

|  | Maitre d’œuvre P2L Ingénierie 31, rue du Sergent BOBILLOT 59200 TOURCOING Tél : 03.20.959.926 - Fax : 03.20.07.41.18 courrier@p2l-ingenierie.fr |
| --- | --- |

BPU - TEMPLEUVE – TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPRISE DE TROTTOIRS

RUE HAUTE & RUE DE L’HARDINIERE

- préparation

| N° | ARTICLES et prix unitaires en toutes lettres en Euro | Unité | PRIX UNITAIRE en Euro |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Installation de chantier Ce prix rémunère au forfait : Les frais d’installations techniques sanitaires et d’hygiène, les frais de signalisation ainsi que les frais d’études et de laboratoire à la charge de l’entrepreneur. Il comprend notamment : - L’amenée et le repliement du matériel et matériaux, les aménagements de terrain, aires de stockage et jauges, - La fourniture et les frais d’installation des baraques de chantier, - Les branchements divers, les frais de gardiennage, - Les installations sanitaires et d’hygiène à mettre en place selon la législation en vigueur, - les accès des riverains pendant toute la durée du chantier. - Les dépenses relatives à l’amenée, à l’entretien et à la consommation d’eau et d’électricité, - La clôture permanente du chantier, - La gestion des déchets de chantier - Les dispositions nécessaires relatives à la sécurité, - La remise en état des lieux, - Le nettoyage permanent des abords de chantier et des voies publiques souillées par les engins de l'entreprise, - Une fraction égale à ½ du prix de l’installation sera réglée à l’entrepreneur. Le solde sera versé après repliement de tous les matériels et installations et remise en état des lieux. Le Forfait |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A | Installation de chantier Tranche Ferme - TF Le Forfait | Ft |  |
| 1B | Installation de chantier Tranche Conditionnelle 1 - TC1 Le Forfait | Ft |  |
| 1C | Installation de chantier Tranche Conditionnelle 2 - TC2 Le Forfait | Ft |  |
| 2 | Implantation des ouvrages concernés Ce prix rémunère au forfait les frais d’implantation des ouvrages, à partir des éléments mis à disposition par le maître d’ouvrage, ou modifiées par les spécifications du marché. Le Forfait | Ft |  |
| 3 | Réalisation des plans d’exécution et de récolement Ce prix rémunère au forfait la remise par l’entreprise des documents d’étude visés par l’article 29 du CCAG «études d’execution » : plans et notes de calcul, études de détails fiches matériaux et matériels, pour visa du maître d’œuvre, ainsi que les plans de récolement décrits par l’article 40 du CCAG « Documents remis après exécution », le DOE comprendra les plans de récolement, et toutes notices d’entretien et de maintenance (3 exemplaires sur support papier et un exemplaire dématérialisé) . Le Forfait | Ft |  |
| 4 | Signalisation de chantier (alternants de circulation) Ce prix rémunère à la journée la fourniture, l’amené sur site, la mise en place, et l’entretien de la signalisation de chantier, conforme au préconisations des instructions ministérielles sur la signalisation 8ème partie « signalisation temporaire ». Chacun des panneaux sera rétroréflechissant. Il tient compte de la necessité de gérer la circulation des piétons et autre usagers : mise en place de passerelles ou pont lourds, déviation lorsque le cheminement est condamné par les travaux, affichage des arrétés pendant la durée de la restriction de circulation. La journée | J |  |
| 5 | Balayage de voirie Ce prix rémunère au forfait : Le balayage et le nétoyage de la voirie pendant toute la durée des travaux. Le forfait | Ft |  |
| 6 | Constat d’huissier Ce prix rémunère au forfait : La fourniture en deux exemplaires sur support papier et un exemplaire dématérialisé du constat fait par un huissier. Le forfait | Ft |  |

- ASSAINISSEMENT

| N° | ARTICLES et prix unitaires en toutes lettres en Euro | Unité | PRIX UNITAIRE en Euro |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Démolition de tête de sécurité Ce prix comprend : - La démolition de l’ouvrage quel que soit le moyen utilisé, - L’évacuation des produits de la démolition à la décharge de l’Entrepreneur, L’unité | U |  |
| 11 | Terrassements de fossé pour pose de busage Ce prix comprend : - Les terrassements quel que soit le moyen utilisé, - L’évacuation des déblais à la décharge de l’Entrepreneur, Le mètre linéaire | ML |  |
| 12 | Fourniture et pose de regard BA  1000mm y compris tampon et raccordements Ce prix comprend : Regards de visite  1000 profondeur 1,50 m maximum comprenant : - le terrassement et évacuation des déblais, - la fourniture, la mise en place des éléments préfabriqués de diamètre intérieur 1000 mm - la réalisation de la cunette d’écoulement (ou de la décantation), - le raccordement des canalisations et calfeutrement soigné entre ces éléments - la fourniture, la pose et le scellement d’un couronnement avec tampon en fonte ductile rond de sécurité, classe 400, ouverture à 130°, blocage à 90° à la fermeture (résistance EN 124) L’unité | U |  |
| 13 | Construction et raccordement de bouche d’égout ( avaloir profil T2 et grille) Ce prix comprend : Regard avaloir en fonte ductile > 250 kN pour chaussée lourde. Ce prix comprend - le terrassement, chargement et évacuation des déblais. - la fourniture et mise en place des éléments préfabriqués ou coulés sur place, calfeutrement entre les éléments, branchement, décantation de 0,20 m de profondeur - la fourniture et pose de l’avaloir fonte au profil T2 et grille - le raccord soigné du revêtement de surface Regard avaloir Profil A ou T L’unité | U |  |
| 14 | Fourniture et pose de tuyaux  400 en béton Ce prix comprend : - les terrassements, la fourniture et toutes les sujétions de pose et de raccordement. Le mètre linéaire | ML |  |
| 15 | Remblais en sable sur busage fossé Ce prix comprend : - les fournitures la mise en œuvre, compactage et toutes sujétions. Le mètre cube | M3 |  |
| 16 | Modification de grille en regard Ce prix comprend : - la découpe de chaussée et le terrassement, - la rehausse éventuelle et scellement des cadres, - la dépose et l’évacuation de la grille existante, - la fourniture et la pose du tampon en fonte ductile, verrouillable de classe 400, toutes sujétions de maçonnerie, de rallonge et de mise en place. L’unité | U |  |
| 17 | Contrôle laboratoire (pénétromètre et essais vidéo) Ce prix comprend : - les essais de compactage, - les inspections vidéo pour l’ensemble des canalisations posées. Le forfait | FT |  |

- BORDURATION

| N° | ARTICLES et prix unitaires en toutes lettres en Euro | Unité | PRIX UNITAIRE en Euro |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Les prix 20 à 24 rémunèrent les fournitures et pose de bordures caniveaux (Caractéristiques: conformité NFP 98.302, charge de rupture : classe A), ils comprennent : - le terrassement en terrain de toute nature, - le chargement et le transport des déblais à la décharge, - la fondation en béton de ciment dosé à 800 l de gravier, 400 l de sable, 250 kg de ciment CPJ45, sur une épaisseur supérieur à 7 cm - la fourniture, pose et calage en continu des bordures en altimétrie et en alignement conformément aux plans d’exécution des ouvrages, - l’exécution de joints de 1 cm au mortier de ciment dosé à 250kg sur toute la totalité de la section de bordure. - La réservation de joints de dilatation de 5ml de large tous les 5ml - les façons de bateaux ou rampants, - la protection des éléments en cas de répandage ou compactage des produits noirs, - la coupe des bordures pour exécution de courbes en plan ou en élévation. Pour les rayons < à 10 m, il sera exigé des bordures droites en élément de 0,50 m ou 0,33 m de longueur suivant le rayon. La mesure est faite sur le parement extérieur |  |  |
| 20 | Préparation pour la pose des P1 Ce prix rémunère les fournitures les terrassements, les mises en œuvre, le compactage et toutes sujétions de préparation la pose d’une bordure P1. Le mètre linéaire | ML |  |
| 21 | Préparation pour pose du bloc bordure T2CS1 (terrassement et grave sur 40cm) Ce prix rémunère les fournitures les terrassements, les mises en œuvre, le compactage et toutes sujétions de préparation pour la pose d’un ensemble bordure/caniveau T2/CS1. Le mètre linéaire | ML |  |
| 22 | Fourniture et pose de bordures T2CS1 100 b Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un ensemble T2/CS1. Le mètre linéaire | ML |  |
| 23 | Fourniture et pose de bordures P1 100 b Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordure P1 100b. Le mètre linéaire | ML |  |
| 24 | Fourniture et pose de doubles caniveaux CS1 100 b Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordure P1 100b. Le mètre linéaire | ML |  |
| 25 | Démolition, Fourniture et pose de bloc bordures T2CS1 100 b Ce prix rémunère la démolition de bloc bordures T2CS1 100 b, y compris évacuation et toutes les fournitures pour la pose du bloc. Le mètre linéaire | ML |  |

- VOIRIE

| N° | ARTICLES et prix unitaires en toutes lettres en Euro | Unité | PRIX UNITAIRE en Euro |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Découpe d’enrobés Ce prix rémunère au mètre linéaire : Le sciage des enrobés dans les zones de raccordement à l’existant entre voiries et/ou trottoirs sur une épaisseur variant de 3 à 10 cm, y compris toutes les sujétions et en particulier l'approvisionnement en eau et en disques diamantés. Le mètre linéaire : | ML |  |
| 31 | Fraisage d’enrobés Ce prix rémunère : - le fraisage de la couche de surface de la chaussée sur une épaisseur moyenne de 5cm. - le ramassage avec balayage soigné pour la récupération intégrale des matériaux, - le chargement sur camions et l’évacuation des produits à la décharge. Le mètre carré : | M² |  |
| 32 | Couche d’accrochage en chaussée Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'accrochage et comprend notamment : - la fourniture du liant, et des granulats - le transport, - le répandage du liant, - le balayage léger des matériaux non liés ou le nettoyage de la chaussée, - l'élimination et l'évacuation des produits de nettoiement, - la protection éventuelle des bordures et accessoires de voirie Emulsion : 300 g bitume Le mètre carré : | M² |  |
| 33 | Couche de cure Ce prix rémunère au mètre carré : - La fourniture et la mise en œuvre du traitement et comprend notamment : - La fourniture du liant et des granulats, - L’épandage du liant, - L'épandage et le cylindrage de granulats, - Le balayage léger des matériaux non liés ou le nettoyage de la chaussée, - L'élimination et l'évacuation des produits de nettoiement, - La protection éventuelle des bordures et accessoires de voirie, - Émulsion dosée à 900g de bitume résiduel, 8l gravillons 6/10 Le mètre carré : | M² |  |
| 34 | Fourniture et mise en œuvre d’enrobés 0/10 porphyre noirs sur chaussée 6cm Ce prix rémunère à la Tonne la fourniture et la mise en œuvre d’enrobé noir à chaud BBSG 0/10 NFP 98-130, il comprend : - Les frais d’études et de laboratoire de l’entreprise portant sur la formulation du produit, l’approvisionnement et le transport des ingrédients : granulats, sables, fines d’apport, liant hydrocarboné, dopes, - La fabrication en centrale du mélange, - La fourniture, le transport et la mise en œuvre en pleine largueur, - Les réglages et cylindrage, - Le balayage et la couche d’accrochage - Les sujétions d’application à la main, le raccordement sur les chaussées existantes de confection des joints d’étanchéité aux raccords, de sciage sur les raccordements. Les épaisseurs de mise en œuvre sont celles définies par les profils en travers et le CCTP. La tonne : | T |  |
| 35 | Fourniture et mise en œuvre d’enrobés noir 0/6 en entrée sur 5cm La fourniture et la mise en œuvre d’enrobé noir à chaud BBSG 0/6 NFP 98-130, Les frais d’études et de laboratoire de l’entreprise portant sur la formulation du produit, l’approvisionnement et le transport des ingrédients : granulats, sables, fines d’apport, liant hydrocarboné, dopes : - La fabrication en centrale du mélange, - La fourniture, le transport et la mise en œuvre en pleine largueur, - Les réglages et cylindrage, - Le balayage et la couche d’accrochage - Les sujétions d’application à la main, le raccordement sur les chaussées existantes de confection des joints d’étanchéité aux raccords, de sciage sur les raccordements. - épaisseur moyenne 5 cm La tonne : | T |  |
| 36 | Terrassement entrée sur 30cm Ce prix comprend notamment - Les terrassements sur 30cm, le reprofilage et l’obtention du profil général de chaque ouvrage, y compris la confection des talus, - la réalisation de purges éventuelles, - la protection de la plate-forme et des talus contre les eaux de ruissellement y compris l’exécution et l’entretien des ouvrages provisoires correspondants. - la réalisation de fossés liés aux terrassements. - Les transports : à l'intérieur du chantier : toutes les prestations relatives au déplacement des déblais y compris la réalisation et l'entretien des pistes de chantier. Ce prix s'applique au mètre cube non foisonné et correspondra au volume réutilisé sur le chantier. - Le transport à la décharge à l'extérieur du chantier : y compris toutes les prestations relatives à l'évacuation des terres, le réglage à la décharge si nécessaire. Ce prix s'applique au mètre cube non foisonné et correspondra à la différence entre les volumes des déblais et celui des matériaux réutilisés sur le chantier. Les limites du chantier seront précisées au marché. Le mètre cube : | M3 |  |
| 37A | Terrassement trottoir sur 26cm Ce prix comprend notamment - Les terrassements sur 26cm, le reprofilage et l’obtention du profil général de chaque ouvrage, y compris la confection des talus, - la réalisation de purges éventuelles, - la protection de la plate-forme et des talus contre les eaux de ruissellement y compris l’exécution et l’entretien des ouvrages provisoires correspondants. - la réalisation de fossés liés aux terrassements. - Les transports : à l'intérieur du chantier : toutes les prestations relatives au déplacement des déblais y compris la réalisation et l'entretien des pistes de chantier. Ce prix s'applique au mètre cube non foisonné et correspondra au volume réutilisé sur le chantier. - Le transport à la décharge à l'extérieur du chantier : y compris toutes les prestations relatives à l'évacuation des terres, le réglage à la décharge si nécessaire. Ce prix s'applique au mètre cube non foisonné et correspondra à la différence entre les volumes des déblais et celui des matériaux réutilisés sur le chantier. Les limites du chantier seront précisées au marché. Le mètre cube : | M3 |  |
| 37B | Terrassement trottoir sur 24 cm Ce prix rémunère dans les mêmes conditions que le prix n°37 les terrassements de trottoirs sur 24cm. Le mètre cube : | M3 |  |
| 38 | Géotextile Ce prix rémunère au mètre carré : La fourniture et pose d’une toile anticontaminante répondant aux caractéristiques suivantes : classe 7, résistance à la traction (AFNOR G 07.001) >25 KN/M, résistance à la déchirure amorcée (AFNOR G37.104)> 1.2 KN recouvrement de 1m et débordement 0.50m Le mètre carré : | M² |  |
|  | Grave non traitée Ces prix rémunèrent la fourniture et la mise en œuvre de Grave non traitée 0/31,5 et comprend notamment : - les frais d'étude et de laboratoire de l'Entreprise portant sur la formulation du produit, - les frais de contrôle et d'agrément par le laboratoire désigné au marché, - la fourniture des constituants, le chargement, déchargement et transport aux lieux de mise en oeuvre, - le contrôle de la teneur en eau in situ et toutes les opérations visant à la maintenir à sa valeur optimale, les répandages, régalage et compactage, - les réglages, - les sujétions d'exécution découlant des conditions de surfaçage fixées au marché, Ce prix s'applique au volume mesuré en place. Le mètre cube : |  |  |
| 39 | Grave non traitée sur 25cm Le mètre cube : | M3 |  |
| 40 | Grave non traitée sur 20cm Le mètre cube : | M3 |  |
| 41 | Grès de pernes en trottoir sur 6cm Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de Gravier concassé 6/20, type gré de pernes y compris toutes les sujétions. Le mètre carré | M² |  |
| 42 | Marquage au sol de passage piéton Ce prix rémunère la fourniture mise en œuvre de produits pour la réalisation de passage pour piéton et comprend notamment : - le nettoyage de la chaussée - la préparation des supports - l’implantation, le pré marquage, l’amenée du matériel, des matériaux et la réalisation - l’application des éléments (marquage en résine époxy blanche agréé et conformément au règlement en vigueur) toutes sujétions L’unité | U |  |
| 43 | Fourniture et pose de panneaux de signalisation verticale (passage piétons) Ce prix rémunère la fourniture et la pose des éléments de signalisation verticale avec supports 80x80 et panneaux dos ouvert laqué RAL à défini avec le Maitre d’ouvrage et comprend notamment : - La fourniture et la pose des panneaux - La réalisation des massifs d’ancrage - La reprise si nécessaire des revêtements - Toutes sujétions L’unité | U |  |
| 44 | Mise à niveau des ouvrages Ce prix rémunère : La mise à niveau d’ouvrages existants conformément aux articles 27, 50 et 52 du fascicule 70 du CCTG et les prescriptions du marché et comprend notamment : - Les fournitures et la réalisation des rehausses, y compris remplacement des accessoires des éléments nécessaires, abimés ou défectueux ; bavettes, grilles…. - les terrassements et remblais supplémentaires - l’évacuation à la décharge des déblais excédentaires L’Unité : | U |  |
| 45 | Fourniture et mise en œuvre d’enrobés noir 0/6 en entrée sur 4cm La fourniture et la mise en œuvre d’enrobé noir à chaud BBSG 0/6 NFP 98-130, Les frais d’études et de laboratoire de l’entreprise portant sur la formulation du produit, l’approvisionnement et le transport des ingrédients : granulats, sables, fines d’apport, liant hydrocarboné, dopes : - La fabrication en centrale du mélange, - La fourniture, le transport et la mise en œuvre en pleine largueur, - Les réglages et cylindrage, - Le balayage et la couche d’accrochage - Les sujétions d’application à la main, le raccordement sur les chaussées existantes de confection des joints d’étanchéité aux raccords, de sciage sur les raccordements. - épaisseur moyenne 4 cm La tonne : | T |  |
| 46 | Démontage de trottoirs et entrées existantes Ce prix rémunère au mètre carré la démolition de trottoirs et/ou d’accés riverains queleque soit le moyen utilisé. Il comprend notamment : - Les démolitions, les terrassements complémentaire, le reprofilage et l’obtention du profil général de chaque ouvrage, y compris la confection des talus, - la réalisation de purges éventuelles, - la protection de la plate-forme et des talus contre les eaux de ruissellement y compris l’exécution et l’entretien des ouvrages provisoires correspondants. - la réalisation de fossés liés aux terrassements. - Les transports : à l'intérieur du chantier : toutes les prestations relatives au déplacement des déblais y compris la réalisation et l'entretien des pistes de chantier. Ce prix s'applique au mètre cube non foisonné et correspondra au volume réutilisé sur le chantier. - Le transport à la décharge à l'extérieur du chantier : y compris toutes les prestations relatives à l'évacuation des terres, le réglage à la décharge si nécessaire. Ce prix s'applique au mètre cube non foisonné et correspondra à la différence entre les volumes des déblais et celui des matériaux réutilisés sur le chantier. Les limites du chantier seront précisées au marché. Le mètre cube : | M3 |  |
|  | Grave traitée aux liants hydrauliques 0/20 (GTLH 0/20) Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre du produit et comprend notamment : - les frais d'étude et de laboratoire de l'Entreprise portant sur la formulation du produit, - les frais de contrôle et d'agrément par le laboratoire désigné au marché, - la fourniture des constituants de la voirie d'adjuvants concourant au respect du délai de maniabilité minimal suivant le type de chantier, - la fabrication en centrale, - le chargement, déchargement et transport de la centrale aux lieux de mise en œuvre, - le contrôle de la teneur en eau in situ et toutes les opérations visant à la maintenir à sa valeur optimale, les répandages, régalage et compactage, - les réglages, la mise en œuvre de la couche de cure, - les sujétions d'exécution découlant des conditions de surfaçage fixées au marché, - les pertes de matériaux après coupes de joints transversaux. Ce prix s'applique au volume mesuré en place. |  |  |
| 47 | Grave traitée en reprofilage Le mètre cube : | M3 |  |
| 48 | Grave traitée sur 25cm en entrée lourde Le mètre cube : | M3 |  |
| 100 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale et engazonnement Le prix rémunère : - la fourniture, le transport à pied d’oeuvre et le régalage de la terre végétale par tout moyen, l’ensemble du métré résultant du métré avant exécution en tenant compte des épaisseurs à rapporter, et le foisonnement - La terre végétale sera conforme aux prescriptions du CCTP, elle sera soumise à l’approbation du maître d’œuvre préalablement à sa mise en œuvre. - la fourniture de graines de gazon mélange Type Rustique. - - l’apport et mélange à la terre d’engrais d’origine animale ou végétale à libération contrôlée NPK 4-8-11 avec oligo-éléments. A raison de 3 kg/m3 de terre. - Y compris toute sujétion. Le mètre carré : | M² |  |